# Temperature Dashboard — 用户说明书 / User Manual

温湿度电子纸仪表盘（XIAO ESP32-S3 + BME280 + Waveshare 4.2" e-Paper）

# 1. 包装与供电

使用 USB-C 供电（充电器、充电宝或电脑 USB 口均可）。

仅供电时不必连接电脑。

传感器与屏幕需正确接线并由设备供电后才会工作。

重要： 本机 WiFi 仅支持 2.4 GHz（不支持 5 GHz）。

# 2. 第一次开机 — 配置家里的 WiFi

出厂时设备尚未保存 WiFi。按下列步骤用手机完成配网（无需电脑）：

给设备通电。

等待电子纸刷新。屏幕底部会出现类似：

TempDash-XXXX  pw setup1234

（XXXX 为设备编号，每台可能不同。）

用手机打开 WiFi 列表，连接热点：

- 名称： TempDash-XXXX（与屏幕一致）

- 密码： setup1234

打开手机浏览器，访问：

http://192.168.4.1

在网页中输入：

- 家里的 WiFi 名称（SSID）

- WiFi 密码

- 必须是 2.4 GHz 网络

点击 Save and connect（保存并连接）。

可断开手机与 TempDash-XXXX 的连接。设备会加入你家的 WiFi。

成功后，屏幕底部显示类似：

WiFi [####]

即表示联网成功（# 越多信号越好；不再显示 IP）。

# 3. 以后更换 WiFi（改路由器 / 改密码）

不需要电脑。当家里的 WiFi 名称或密码变更后：

保持设备通电。

设备会自动用旧密码重试连接。

大约 1 分钟内（默认：连续失败 2 次）仍连不上时，会再次打开配网热点。

屏幕底部重新出现：

TempDash-XXXX  pw setup1234

按 第 2 节 相同步骤，用手机输入新的 WiFi 名称和密码。

## 重试时间说明（默认）

| 项目 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 每次连接等待 | 约 15 秒 | 单次尝试上限 |
| 失败后间隔 | 约 30 秒 | 再试前等待 |
| 连续失败次数 | 2 次 | 达到后打开配网热点 |
| 合计 | 约 1 分钟 | 之后出现 TempDash-XXXX |

若设备从未成功连过网：第一次约 15 秒连不上就会直接打开配网热点。

# 4. 屏幕显示说明

屏幕通常显示：

日期 / 时间（联网后通过 NTP 自动对时；约每分钟随电子纸刷新）

温度 / 湿度 / 气压

露点、舒适度、气压趋势

温度历史曲线

底部一行： WiFi 状态

未联网或尚未对时成功时，日期/时间可能显示为 -- / --:--。

时区在设备配置中设置（默认美国太平洋 TIMEZONE_OFFSET_HOURS = -7）。

| 底部文字 | 含义 |
| --- | --- |
| TempDash-XXXX pw setup1234 | 请用手机配网 |
| WiFi [####] / WiFi [##--] 等 | 已连接；# 为信号格（越满越好） |
| WiFi ... | 正在连接 |
| WiFi fail | 连接失败，稍后会重试；多次失败后进入配网 |

# 5. 日常使用

通电后自动测温并刷新电子纸。

温度等读数约每几秒更新一次（内部）；电子纸约每 30 秒 刷新一次画面，并在传感器页与日历页之间切换。

拔掉电脑 USB 后，只要仍有 USB 供电（充电器/充电宝），设备会继续运行。

# 6. 软件更新（OTA）

设备在连上家里的 WiFi 后，可能通过网络自动下载软件更新（OTA）。

更新时设备可能会短暂重启；一般无需操作。

不保证长期提供或持续更新。 OTA 为增值功能，卖家可能随时调整、暂停或停止该服务。

即使没有 OTA，设备在配好 WiFi 后仍可正常测温、显示与对时。

# 7. 常见问题

Q：手机搜不到 `TempDash-XXXX`？

A：确认设备已通电；等待屏幕底部出现配网文字后再搜；靠近设备重试。

Q：网页打不开 192.168.4.1？

A：确认手机已连上 TempDash-XXXX（不要连家里的 WiFi）；可关掉手机移动数据后再打开该地址。

Q：保存后连不上家里 WiFi？

A：确认是 2.4 GHz；密码无误；路由器未开启仅 5G / 访客网络限制。等待约 1 分钟后可再次进入配网重试。

Q：屏幕很久不更新？

A：电子纸约每 30 秒刷一次属正常。若完全无变化，检查供电后重新插拔 USB 电源。

Q：一定会有软件更新吗？

A：不一定。可能提供 OTA 更新，不保证长期。详见第 6 节。

# 8. First-time WiFi setup (English)

Power on the device.

Wait until the e-paper footer shows: TempDash-XXXX  pw setup1234.

On your phone, join WiFi TempDash-XXXX with password setup1234.

Open a browser to http://192.168.4.1.

Enter your home 2.4 GHz WiFi name and password → Save.

When done, the footer shows WiFi [####] (signal bars; more # = stronger).

## Changing WiFi later

After your home WiFi name/password changes, the device retries for about 1 minute, then reopens the TempDash-XXXX hotspot. Repeat the steps above with the new credentials.

## Software updates (OTA)

The device may download software updates over WiFi (OTA) after it joins your network. Updates are not guaranteed long-term and may be changed, paused, or stopped at any time. The product still works for sensing, display, and clock sync without OTA.

# 9. 安全提示

配网热点默认密码为 setup1234。量产前如需更改，请修改设备配置中的 WIFI_AP_PASSWORD。

请勿将含真实家庭 WiFi 密码的测试配置文件随产品寄出。

BME280 请使用 3.3V；电子纸模块优先使用 5V（按产品接线说明）。

软件更新（OTA）为可选增值服务，不保证长期提供。